PENERAPAN DAN ANALISIS HTTP/2 SERVER-SENT EVENTS DAN WEBSOCKET UNTUK WEB APPLICATION PADA SISTEM RUMAH PINTAR

<<ABSTRACT>>

Salah satu hal yang sering menjadi kendala dalam penerapan rumah pintar adalah cara mereka agar bisa terhubung dengan perangkat apapun di dalam rumahnya melalui internet. Pengguna harus tahu metode pengiriman apa yang diperlukan untuk mengirimkan atau menerima data dari web browser ataupun antarmuka lainnya menuju mikrokontroler dengan jeda pengiriman secepat mungkin. Permasalahan tersebut dapat dipecahkan dengan memanfaatkan beberapa teknologi sekaligus, semisal dengan menggabungkan WebSocket atau Server-Sent Events (SSE) dengan MQTT serta Serveo. Di antara WebSocket, HTTP/1.1 SSE, HTTPS SSE, serta HTTP/2 SSE perlu dilakukan pemilihan metode pengiriman yang cocok untuk digunakan pada sistem kendali rumah pintar. Dengan alasan tersebut, pengujian response time dan presentase penggunaan CPU dilakukan kepada keempat metode pengiriman tersebut. Hasil yang didapatkan adalah WebSocket memiliki nilai response time terkecil sedangkan HTTP/2 SSE memiliki nilai presentase penggunaan CPU terkecil dalam pengujian pengiriman dua arah.

BAB 1 - Pendahuluan

<<Latar Belakang>>

Konsep yang paling penting dari Internet of Things adalah mengintegrasikan semua hal yang ada di dunia nyata ke dalam dunia digital (Kwan et al. 2016). Salah satu penerapan dari Internet of Things adalah pengendalian rumah pintar melalui web browser. Hal yang perlu diperhatikan dalam pembuatan sistem kendali rumah pintar adalah kecepatan transaksi informasi, yang mana sebaiknya memiliki nilai response time serendah mungkin (Saito and Menga 2015). Dalam proses pengiriman data menuju web browser dengan rentang waktu sependek mungkin, terdapat berbagai pilihan yang dapat diterapkan pada rumah pintar, seperti halnya Polling, Long-Polling, WebSocket dan Server-Sent Events. Dari beberapa pilihan tersebut, Polling dan Long Polling termasuk metode pengiriman data yang harus secara aktif meminta data ke server. Teknologi Polling dan Long-Polling kurang cocok digunakan dalam rumah pintar karena keduanya membutuhkan bandwith dan response time yang besar, berbeda halnya dengan WebSocket ataupun Server-Sent Events (Souders 2009). Selain dari kecepatan transaksi data, rumah pintar cenderung dibuat secara sederhana. Karena itu, server yang digunakan untuk rumah pintar seringkali memiliki spesifikasi CPU maupun memori yang lebih rendah.

<<Tinjauan Literatur singkat>>

- Ketika penggunaan resource server dinaikkan, response time WebSocket relatif tetap (Paridhika Khayal, dkk. 2017)

- Besar latensi aplikasi pada penggunaan HTTP/2 SSE serta WebSocket relatif sama serta WebSocket lebih rentan di-block oleh proxy server dibandingkan HTTP/2 (Kalamullah Ramli, dkk. 2018)

- Rata-rata delay pada protokol SSE lebih kecil dibandingkan dengan WebSocket begitu juga dengan presentase penggunaan CPU (Panser Brigade Muhammad, dkk. 2018)

- Penggunaan CPU, memori maupun bandwith pada SSE serta WebSocket lebih kecil dibandingkan dengan XHR Polling serta Long-Polling (Oliver Örnmyr, dkk. 2017)

- Performa SSE maupun Websocket juga dipengaruhi oleh web browser serta konfigurasi jaringan yang digunakan (Elliot Estep, 2013)

<<Rumusan - option>>

Rumusan permasalahan pada penelitian ini adalah bagaimana cara menerapkan HTTP/2 Server-Sent Events ataupun WebSocket pada sistem rumah pintar berbasis website serta untuk mengetahui hasil perbandingan response time serta presentase penggunaan CPU pada HTTP/1.1 SSE, HTTPS SSE, HTTP/2 SSE dan WebSocket.

<<Alasan - option>>

Baik WebSocket maupun Server-Sent Events masih memerlukan penelitian lebih jauh untuk mencari teknologi mana yang memiliki nilai response time paling rendah serta menggunakan resource di server terendah pula ketika diterapkan di rumah pintar, dengan alasan itulah penelitian ini dilakukan.

BAB 2 - Metodologi Penelitian

<<Peralatan dan Bahan>>

Peralatan

Berikut merupakan daftar peralatan yang akan digunakan selama proses penelitian berlangsung :

1. Komputer sebagai client dengan spesifikasi:

CPU	: Intel Celeron 1.50GHz x 4

Hardisk	: 750 GB

RAM	: 8 GB

OS		: Linux Mint 18.2 Cinnamon 64-bit

2. Raspberry Pi 3 Model B sebagai broker sekaligus web server dan server API sebanyak 1 unit dengan spesifikasi:

CPU	: 1.2 GHz quad-core ARM

Memory	: 1 GB LPDDR2-900 SDRAM

USB Port	: 4

Network	: 10/100 Mbps Ethernet, 802.11 n Wireless LAN

3. NodeMCU 1 Unit dengan spesifikasi:

MCU		: Xtensa Dual-Core 32-bit L106

Wifi		: 802.11 b/g/n HT40

Typical Frequency	: 160 MHz

Tipe ESP		: ESP32

4. NodeMCU 1 Unit dengan spesifikasi:

MCU		: Xtensa Single-Core 32-bit L106

Wifi		: 802.11 b/g/n HT20

Typical Frequency	: 80 MHz

Tipe ESP		: ESP8266

5. Access Point sebanyak – 1 unit

6. Sensor DHT11 – 2 unit

7. LED Putih – 13 unit

8. Servo Motor SG90 – 2 unit

9. Motor DC 3 volt – 1 unit

10. Cooling fan DC 5 volt – 1 unit

11. Kabel Jumper

Bahan

Berikut merupakan daftar perangkat lunak yang akan digunakan selama  penelitian  ini berlangsung :

1. Mosquitto, sebagai broker untuk protokol MQTT

2. Node.js, sebagai web server yang khusus Javascript

3. Vue.js, sebagai javascript framework untuk pembuatan web 	application

4. OpenSSL, untuk pembuatan public key dan private key pada 	HTTPS serta HTTP/2

5. Serveo, untuk menjadikan local server mampu diakses secara 	publik

6. Google Chrome, untuk mengakses website

<<Topologi data>>

<<Topologi Pengujian ( Data )>>

<<Hasil dan Pembahasan>>

Response Time

Pengambilan data response time untuk keempat metode dilakukan dengan cara menghitung selisih waktu dari dua puluh perintah yang dikirimkan dari web browser sampai mendapatkan balasan dari mikrokontroler. Keduapuluh perintah dikirimkan dengan jeda waktu pengiriman yang bervariasi serta memiliki ukuran paket yang sama. Perhitungan waktu dilakukan dengan menandai waktu awal pengiriman perintah serta waktu akhir ketika pesan balasan diterima dari sisi web browser. Proses pengambilan response time dilakukan dalam dua skenario yang berbeda, yakni di dalam jaringan lokal yang sama serta melalui jaringan internet.

Penggunaan CPU

Pengambilan data presentase penggunaan CPU dilakukan dengan menggunakan bantuan aplikasi ‘top’. Skenario pengambilan data presentase penggunaan CPU dilakukan dengan cara mengirimkan perintah setiap detiknya dari beberapa web browser menuju mikrokontroler secara bersamaan. Setiap web browser diibaratkan sebagai satu pengguna. Setiap perintah yang dikirimkan dari web browser akan dibalas oleh mikrokontroler. Perintah yang dikirimkan dari web browser memiliki ukuran paket yang sama, begitu juga dengan perintah yang dikirimkan dari mikrokontroler.

Dua web browser yang sama ketika dibuka pada waktu yang bersamaan akan menggunakan session, history, maupun cache yang sama. Hal ini tidak mengganggu proses pengambilan data WebSocket maupun HTTP/2 SSE yang memiliki karakteristik paralel, namun tidak dengan HTTP/1.1 SSE maupun HTTPS SSE yang hanya mampu membuka enam TCP Connection. Untuk mengatasi hal tersebut dibuat session yang berbeda untuk setiap membuka web browser dengan menjalankan script tertentu di terminal Linux.